| ２ 文教施設応急危険度判定調査表(鉄筋コンクリート造) 整理番号▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 調査日時 月 日午前・午後 時 調査回数 １ 回目 調査者 氏名 氏名 立会者 氏名 氏名 建築物概要 １ 施設名称 1.1 建築物名称 職員室棟 ２ 施設所在地 (TEL ) 2.1 施設台帳整理番号 ２ ３ 建築物用途 1.校舎 判定順位番号 ４ 構造種別 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ５ 階 数 地上 階 地下 階 ６ 建築物規模 6.１建築面積▇▇▇▇▇▇▇▇▇㎡ 6.2延床面積▇▇▇▇▇▇▇▇▇㎡ ７ 建築年(西暦) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇年 調査 調査方法：（1.外観調査のみ実施 2.内観調査も併せて実施） １ 一見して危険と判定される。（該当する場合は○を付け危険と判定し調査を終了し総合判定へ） 1. 建築物全体又は一部の崩壊・落階; 2. 基礎の著しい破壊、上部構造との著しいずれ. 3. 建築物全体又は一部の著しい傾斜; 4. その他（ ）. ２ 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度 Ａランク; Ｂランク; Ｃランク. 判定 (1); ①損傷度Ⅲ以上の損傷部材の有無; 1. 無し; 2. 有り. 判 定 (2); ②隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険; 1. 危険無し; 2. 不明確; 3. 危険あり. ③地盤破壊による建築物全体の沈下; 1. 0.2ｍ以下; 2. 0.2ｍ～1.0ｍ; 3. 1.0ｍ超. ④不同沈下による建築物全体の傾斜; 1. 1/60以下; 2. 1/60～1/30; 3. 1/30超. 柱の被害［下記⑤⑥の調査階（被害最大の階） 階］（壁構造の場合は柱を壁の長さに読みかえる）. ⑤損傷度Vの柱本数／調査柱本数; 損傷度Ⅴの柱総数 本 調査柱 本（調査率 ％）. 1. １％以下; 2. １％～10％; 3. 10％超. ⑥損傷度Ⅳの柱本数／調査柱本数; 損傷度Ⅳの柱総数 本 調査柱 本（調査率 ％）. 1. 10％以下; 2. 10％～20％; 3. 20％超. 判定(2); 1. 調査済 全部Ａランクの場合; 2. 要注意 Ｂランクが１の場合; 3. 危険 Ｃランクが１以上又はＢランクが２以上. 危険度の判定 判定(1)と判定(2)のち大きな方の危険度で判定する; 1. 調査済み （要内観調査）; 2. 要注意; 3. 危険. ３ 落下危険物・転倒危険物に関する危険度（⑥～⑧は内観調査時に実施する） Ａランク; Ｂランク; Ｃランク. ①屋根･パラペット等; 1.ほとんど無被害; 2.歪み、ひび割れ; 3.著しいずれ、一部落下. ②窓ガラス･窓枠; 1.ほとんど無被害; 2.部分的なひび割れ、隙間; 3.落下の危険有り. ③外装材; 1.目地の亀裂程度; 2.板に隙間が見られる; 3.顕著なひび割れ、剥離. ④看板・機器類; 1.傾斜無し; 2.わずかな傾斜、移動; 3.転倒、落下の危険有り. ⑤屋外階段･庇等; 1.傾斜無し; 2.わずかな傾斜、移動; 3.明瞭な傾斜. ⑥天井材･照明器具･吊り物等; 1.ほとんど無被害; 2.部分的なずれ、; 3.落下の危険有り､一部落下. ⑦内装材･間仕切り; 1.ほとんど無被害; 2.目地ずれ、わずかな剥離; 3.顕著なひび割れ、剥離. ⑧本棚･実験棚･屋内器具等; 1.傾斜無し; 2.わずかな傾斜、移動; 3.収容物の破損・飛散や転倒の危険有り. ⑨その他（ ）; 1.安全; 2.要注意; 3.危険. 危険度の判定; 1.調査済み 全部Ａランクの場合; 2.要注意 Ｂランクが１以上ある場合; 3.危険 Ｃランクが１以上ある場合. 総合判定（調査の１で危険と判定された場合は危険、それ以外は調査の２と３の大きい方の危険度で判定する） １．調査済（要内観調査） ２．要注意 ３．危険 コメント（構造躯体等が危険か、落下物等が危険かなどを記入する。）. ①電気; 1.使用可能を確認済み; 2.未確認または一部に支障有り; 3.使用不可能. ②給排水; 1.使用可能を確認済み; 2.未確認または一部に支障有り; 3使用不可能.. ③ガス; 1.使用可能を確認済み; 2.未確認または一部に支障有り; 3.使用不可能. ④通信; 1.使用可能を確認済み; 2.未確認または一部に支障有り; 3.使用不可能. ⑤便所; 1.使用可能を確認済み; 2.未確認または一部に支障有り; 3.使用不可能. ⑥空調（暖房）; 1.使用可能を確認済み; 2.未確認または一部に支障有り; 3使用不可能.. | 集計欄は数字で記入 ＥＦ-ＲＣ. 整理番号 判定順位番号 施設台帳等整理番号 ２. 3; 1. 4. 地上. 地下. 6.1. 6.2. 7. 調査方法 1. 判定(1) ①. ②. ③. ④. 柱の被害最大の階 階. ⑤. ⑥. 判定(2) 判定 ①. ②. ③. ④. ⑤. ⑥. ⑦. ⑧. ⑨. 判定 総合判定 (参考) 設備の被害状況 ①. ②. ③. ④. ⑤. ⑥. |
| --- | --- |