| 1 文教施設応急危険度判定調査表(鉄骨造) 整理番号▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 調査日時 月 日午前・午後 時 調査回数 １ 回目 調査者 氏名 氏名 立会者 氏名 氏名 建築物概要 １ 施設名称 1.1 建築物名称 体育館棟 ２ 施設所在地 (TEL ) 2.1 施設台帳整理番号 １ ３ 建築物用途 2.体育館 判定順位番号 ４ 構造種別 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ５ 階 数 地上 階 地下 階 ６ 建築物規模 6.１建築面積▇▇▇▇▇▇▇▇㎡ 6.2延床面積▇▇▇▇▇▇▇▇㎡ ７ 建築年(西暦) ▇▇▇▇▇▇▇▇年 調査 調査方法：（1.外観調査のみ実施 2.内観調査も併せて実施） １ 一見して危険と判定される。（該当する場合は○を付け危険と判定し調査を終了し総合判定へ） 1. 建築物全体又は一部の崩壊・落階; 2. 基礎の著しい破壊、上部構造との著しいずれ. 3. 建築物全体又は一部の著しい傾斜; 4. その他（ ）. ２ 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度 Ａランク; Ｂランク; Ｃランク. ① 隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険; 1. 危険無し; 2. 不明確; 3. 危険有り. ②不同沈下による建築物全体の傾斜; 1. 1/300以下; 2. 1/300～1/100; 3. 1/100超. ③建築物全体又は一部の傾斜. 傾斜を生じた階の上の階数が１階以下の場合; 1. 1/100以下; 2. 1/100～1/30; 3. 1/30超. 傾斜を生じた階の上の階数が２階以上の場合; 1. 1/200以下; 2. 1/200～1/50; 3. 1/50超. 鉄骨造部分の被害. 被害最大の階 階; ④部材の座屈の有無; 1. 無し; 2. 局部座屈あり; 3. 全体座屈あるいは著しい局部座屈. ⑤筋違の破断率; 1. 20%以下; 2. 20%～50%; 3. 50%超. ⑥柱梁接合部及び継手の破壊; 1. 無し; 2. 一部破断あるいは亀裂; 3. 20%以上の破断. ⑦柱脚の破損; 1. 無し; 2. 部分的; 3. 著しい. ⑧腐食の有無; 1. ほとんど無し; 2. 各所に著しい錆; 3. 孔食が各所に見られる. RC造部分の被害(純鉄骨造の場合は⑨～⑪は省略する。またRC壁構造の場合は柱本数を壁の厚さに読み替える。). 建物 全体; ⑨損傷度Ⅲ以上の損傷部材の有無; 1. 無し; 2. 有り. 被害最大の階 ＿ 階; ⑩損傷度Ⅴの柱本数＿本 ÷調査柱本数＿本(調査率＿%); 1. １％以下; 2. １～10％以下; 3. 10％超. ⑪損傷度Ⅵの柱本数＿本 ÷調査柱本数＿本(調査率＿%); 1. １0％以下; 2. 10～20％以下; 3. 20％超. 危険度の判定; 1. 調査済み 全部Ａランクの場合（要内観調査）; 2. 要注意 Ｂランクが３以内の場合; 3. 危険 Ｃランクが１以上又はＢランクが４以上. ３ 落下危険物・転倒危険物に関する危険度（⑥～⑧は内観調査時に実施する） Ａランク; Ｂランク; Ｃランク. ①屋根･パラペット等; 1.ほとんど無被害; 2.わずかなずれ; 3.著しいずれ、一部落下. ②窓ガラス･窓枠; 1.ほとんど無被害; 2.歪み、ひび割れ; 3.落下の危険有り. ③外装材; 1.目地の亀裂程度; 2.部分的なひび割れ、隙間; 3.顕著なひび割れ、剥離. ④看板・機器類; 1.傾斜無し; 2.わずかな傾斜、移動; 3.転倒、落下の危険有り. ⑤屋外階段･庇等; 1.傾斜無し; 2.わずかな傾斜、移動; 3.明瞭な傾斜. ⑥天井材･照明器具･吊り物 ･屋根面ブレース等; 1.ほとんど無被害; 2.部分的なずれ、座屈; 3.落下の危険有り､一部落下. ⑦内装材･間仕切り･屋根鉄骨 定着部･床(陥没または転倒); 1.ほとんど無被害; 2.目地ずれ、わずかな剥離、 不陸; 3.顕著なひび割れ、剥離、顕著なだわつき・一部の没落転倒. ⑧本棚･実験棚･屋内器具等; 1.傾斜無し; 2.わずかな傾斜、移動; 3.収容物の破損・飛散や転倒の危険有り. ⑨その他（ ）; 1.安全; 2.要注意; 3.危険. 危険度の判定; 1.調査済み 全部Ａランクの場合; 2.要注意 Ｂランクが１以上ある場合; 3.危険 Ｃランクが１以上ある場合. 総合判定（調査の１で危険と判定された場合は危険、それ以外は調査の２と３の大きい方の危険度で判定する） １．調査済（要内観調査） ２．要注意 ３．危険 コメント（構造躯体等が危険か、落下物等が危険かなどを記入する。）. (参考)設備の被災状況(総合判定で１．調査泉と判定された場合でも、避難所としての使用が不適当な場合があるので、下記の設備被災状況を記入する。被災の有無が確認できない場合は②.未確認とする。). ①電気; 1.使用可能を確認済み; 2.未確認または一部に支障有り; 3.使用不可能. ②給排水; 1.使用可能を確認済み; 2.未確認または一部に支障有り; 3使用不可能.. ③ガス; 1.使用可能を確認済み; 2.未確認または一部に支障有り; 3.使用不可能. ④通信; 1.使用可能を確認済み; 2.未確認または一部に支障有り; 3.使用不可能. ⑤便所; 1.使用可能を確認済み; 2.未確認または一部に支障有り; 3.使用不可能. ⑥空調（暖房）; 1.使用可能を確認済み; 2.未確認または一部に支障有り; 3使用不可能.. | 集計欄は数字で記入 ＥＦ-Ｓ. 整理番号 判定順位番号 施設台帳等整理番号 １. 3; 2. 4. 地上. 地下. 6.1. 6.2. 7. 調査方法 1. ①. ②. ③. 鉄骨造部分. 鉄骨造被害最大の階 ＿階. ④. ⑤. ⑥. ⑦. ⑧. RC造部分 ⑨. RC造被害最大の階 ＿階. ⑩. ⑪. 判定 ①. ②. ③. ④. ⑤. ⑥. ⑦. ⑧. ⑨. 判定 総合判定 (参考) 設備の被害状況 ①. ②. ③. ④. ⑤. ⑥. |
| --- | --- |